[PC] Hướng dẫn cài đặt Tenda AC5 v3 ở chế độ Repeater (thu sóng WiFi phát lại)

- Kết nối với WiFi mặc định của Tenda AC5 v3 . Tên WiFi mặc định được in ở tem thông tin dán ở mặt sau sản phẩm

- Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ tendawifi.com để vào trang cấu hình

- Chọn chế độ Dynamic IP Address

- Đặt tên WiFi và Mật khẩu mà bạn muốn (mật khẩu WiFi ít nhất 8 ký tự) . Sau đó chọn OK

- Kết nối lại với WiFi vừa mới đổi của Tenda AC5 v3

- Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari,Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ tendawifi.com để vào trang cấu hình

- Chọn mục Internet Setting -> Universal Repeater . Danh sách các WiFi xung quanh sẽ xuất hiện. Tenda AC5 v3 hỗ trợ chế độ Repeater đối với sóng WiFi 2.4GHz và 5GHz

- Chọn WiFi cần kết nối, điền mật khẩu của WiFi gốc, và chọn Connect

- Sau khi kết nối thành công, bạn có thể kết nối với Tenda AC5 v3 bằng mật khẩu cũ